CFP-PCR策定のための分野別ガイド暫定版

C-06附属書

- “ICTサービス”

【本文書について】

このガイドは「ICTサービス」分野におけるCFP-PCR原案を策定する際の便宜を図ることを目的としています。ガイドの作成にあたっては、次のCFP制度試行事業において制定された既存CFP-PCRから共通事項を抽出・整理し、次いで、本プログラムの｢CFP算定・宣言に関する要求事項｣および｢CFP-PCR に関する要求事項｣との整合化を行ないました。このため既存CFP-PCRとは必ずしも一致しない内容が含まれます。

PA-CT-01　アプリケーションサービス

PA-AX-03　ポータルサイト・サーバ運営業におけるサービスの一種であるICTホスティングサービス

【本文書の使い方】

新たに「ICTサービス」分野においてCFP-PCR原案を策定する事業者等は、原則として、このガイドをテンプレートとして使用してください。原案作成にあたっては、対象製品に固有の要求事項が必要となりますので、要求事項を定めている｢CFP算定・宣言に関する要求事項｣および｢CFP-PCRに関する要求事項｣への適合を確認してください。

(注)

- MS-Wordの「変更履歴」を残したままでCFP-PCR原案をご提出ください。

- 下表中の斜体部分はCFP-PCRに記載すべき内容の説明なので、提出時には削除してください。

- PCRの策定の手順については、｢CFP-PCR認定手順｣をご参照ください。

“CFP-PCRの日本語名称”

Carbon Footprint of Products- Product Category Rule of

“CFP-PCRの英語名称”

本文書は、一般社団法人産業環境管理協会が運営管理する「カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム」（CFPプログラム）において、「ICTサービス」を対象としたCFPの算定・宣言のルールについて定める。

CFPの算定・宣言を行おうとする事業者等は、本文書および「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に基づいて、CFPの算定・宣言を行う。

| No. | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 適用範囲 | このCFP-PCRは、CFPプログラムにおいて「ICTサービス」を対象とするCFP算定およびCFP宣言に関する規則、要求事項および指示事項である。 なお、対象製品の関係法令に抵触する内容については、法令順守を優先する。 既存のCFP-PCRと適用範囲に重複がある場合には、本CFP-PCRを制定する理由について記載する。 |
| 2 | 対象とする製品種別の定義 |  |
| 2-1 | 製品種別 | ICTを利用して、特定の機能や効用を有料で提供するサービスを対象とする。 ここでいうサービスとは、他人のために、効用や満足を提供する労務または便益であって、独立して商取引の対象となるものをさす。 |
| 2-2 | 機能 | 附属書C（参考）を参照し、機能を規定する。 例：遠隔地の受講者が研修を受講すること |
| 2-3 | 算定単位 （機能単位） | 附属書C（参考）を参照し、機能単位を規定する。 例：１０人がe－ラーニングを１年間受講することができるサービス |
| 2-4 | 対象とする構成要素 | 次の要素を含むものとする。 ・ICTサービス提供・利用に必要な機器、付属品、ソフトウェア ・ICTサービス提供・利用に必要な消耗品 ・ICTサービス提供に付随する維持管理作業 ・各ライフサイクル段階で使用される機器、備品用具、その他投入物の容器包装、付属品、輸送用資材、および副資材 容器包装は、提供先の手元にわたるものとし、個装、内装、外装を問わない。 付属品は、提供先の手元にわたるものとし、常時、添付または同梱されるものとする。 ただし、算定対象とする具体的な機器明細などをPCRで規定する。 |
| 3 | 引用規格および引用CFP-PCR | JIS規格等の公開済みの規格や公開済みのCFP-PCRを引用する場合は、引用規格あるいは引用CFP-PCRの名称を記述し、引用部分を明確にする。 例： 日本工業規格(JIS)の「情報処理用語（オフィスインフォメーション）」より、遠隔会議に関する用語について引用した。 |
| 4 | 用語および定義 | - 契約要素 サービスの利用規模をあらわす契約の属性（利用ID数やディスク容量等） - 利用ID数 ICTサービスを同時に利用することができる最大数。ICTサービスでは利用ID数をもとに利用料金が設定されることが多く、契約の属性として使用される。利用者はICTサービスの利用方法にあわせて必要となる利用ID数を契約する。 - 消耗品 ICTサービスにおいて必要となる消費財。 ＜データ候補＞ ・紙（例：帳票出力サービスで使用する帳票用紙） ・記録メディア（例：映像ダビングサービスで使用するDVD） - 維持管理作業 サービス提供を継続するためにその運用作業と保守作業を含めた、サービス提供者が行わなければいけない一連の活動や作業 - ソフトウェア OS、ミドルウェア、アプリケーションなどの総称 - 重要な機器、ソフトウェア 対象とするICTサービスを構成する機器、ソフトウェアのうち、当該サービスの機能を特徴づける機器であって、その製造に係るインベントリデータについて一次データの収集が必要と思われるもの その他、CFP-PCR内で使用される、一般に馴染みのない用語や、特定の定義を与える必要のある用語についてCFP-PCRごとに規定する。 |
| 5 | 製品システム（データの収集範囲） |  |
| 5-1 | 製品システム（データの収集範囲） | 次のライフサイクル段階を対象とする。なお、一般の原材料調達段階と生産段階および流通段階をまとめて、調達段階とする ＜提供者（事業者）＞ ・調達段階 ・提供・維持管理段階 ・廃棄・リサイクル段階 ＜利用者（消費者）＞ ・調達段階 ・利用段階 ・廃棄・リサイクル段階 |
| 5-2 | カットオフ基準およびカットオフ対象 | 【カットオフ対象とする段階、プロセスおよびフロー】 ・機器、ソフトウェアを生産する設備などの資本財の使用時以外の負荷 ・サービス利用場所である施設、建物などの建設に係る負荷 ・投入物を外部から調達する際に使用される容器包装や輸送資材の負荷 ・ソフトウェアの調達輸送の負荷 ・副資材のうち、マスク、軍手等の汎用的なものの負荷 ・機器およびソフトウェアの取扱説明書やメディアの負荷 ・機器およびソフトウェアの容器包装や輸送資材の負荷 ・事務部門や研究部門などの間接部門に係る負荷（ソフトウェアの設計、開発部門を除く） ・妥当なシナリオのモデル化ができない場合の使用・維持管理段階に係る負荷 ・土地利用変化に係る負荷 【カットオフ基準の特例】 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、カットオフ基準を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 |
| 5-3 | ライフサイクルフロー図 | 附属書A（規定）に一般的なライフサイクルフロー図を示す。CFPの算定時には、このライフサイクルフロー図から外れない範囲で算定製品ごとに詳細化したライフサイクルフロー図を作成しなければならない。 |
| 6 | 全段階に共通して適用するCFP算定方法 |  |
| 6-1 | 一次データの収集範囲 | 一次データの収集範囲は(7-2)、(8-2)、(9-2)、(10-2)、(11-2)および（12-2）に記載する。 なお、一次データの収集範囲外のデータ収集項目についても、必要に応じて一次データを収集してよい。 |
| 6-2 | 一次データの品質 | 特に規定しない。 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、一次データの品質を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 |
| 6-3 | 一次データの収集方法 | 契約要素数については、以下の収集方法とする。 ・ 全契約の契約要素数 事業者が管理する帳票等から取得可能な、データ収集期間におけるICTサービスの全契約の契約要素数を収集する。 ・ 算定単位の契約要素数 事業者が発行する製品仕様やカタログから、機能単位に定義している契約要素数を取得する。 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、一次データの収集方法を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 |
| 6-4 | 二次データの品質 | 特に規定しない。 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、二次データの品質を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 |
| 6-5 | 二次データの収集方法 | 特に規定しない。 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、二次データの収集方法を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。例えば、CFP-PCRごとに使用する二次データを指定することができる。 |
| 6-6 | 配分 | 【配分基準に関する規定】 対象ICTサービスの利用者が利用する機器で、別の用途にも利用できるものについては、対象ICTサービスの利用頻度に応じて配分する。 「CFP算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、配分方法を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 【配分の回避に関する規定】 特に規定しない。 配分を必要とする重要なプロセスについて、配分を回避する方法を必要に応じて規定する。 【配分の対象に関する規定】 特に規定しない。 配分を必要とする重要なプロセスについて、配分対象とするもの・しないものを必要に応じて規定する。 |
| 6-7 | シナリオ | 【輸送に関する取扱い】 輸送量（または燃料使用量）に関して一次データの収集が困難な場合、附属書B（規定）を参照して、シナリオを設定する。 【廃棄物等の取扱い】 処理方法について一次データの収集が困難な場合、および各段階でシナリオを設定していない場合、紙類やプラスチックのように焼却できるものはすべて焼却処理とし、金属のように焼却できないものはすべて埋立処理として算定する。 |
| 6-8 | その他 | - 特に規定しない。 - シリーズ等製品について独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに規定する。 |
| 7 | 提供者（事業者）‐調達段階に適用する項目 |  |
| 7-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | - 「ICTサービス提供に重要な機器」の調達および輸送に係るプロセス - 「ICTサービス提供に必要なその他の機器」の調達および輸送に係るプロセス - 「ICTサービス提供に重要なソフトウェア」の設計、開発、製造に係るプロセス - 「ICTサービス提供に必要なその他のソフトウェア」の設計、開発、製造に係るプロセス |
| 7-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 - 「ICTサービス提供に重要な機器」の調達および輸送に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「機器の構成要素」 製造へ投入される機器の製造に要する各構成要素の量; 一次; 「各構成要素」 製造原単位. 「機器の構成要素」 製造への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「水」 「燃料」 「電力」 機器の製造プロセスへの投入量; 一次; 「水」 「燃料」 「電力」 製造、供給および使用原単位. 「廃棄物等」 「廃水」 ※2. 「機器」 設置場所への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. - 「ICTサービス提供に必要なその他の機器」の製造および輸送に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「機器」 設置場所への投入量; 一次; 「機器」 調達原単位. 「機器」 設置場所への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. - 「ICTサービス提供に重要なソフトウェア」の設計、開発、製造に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「水」 「燃料」 「電力」 ソフトウェアの設計、開発、製造プロセスへの投入量; 一次; 「水」 「燃料」 「電力」 製造、供給および使用原単位. 「副資材（消耗品等）」 ソフトウェアの設計、開発、製造プロセスへの投入量; 一次; 「副資材（消耗品等）」 製造原単位. 「副資材（消耗品等）」 ソフトウェアの設計、開発、製造サイトへの輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等」 「廃水」 ※2. - 「ICTサービス提供に必要なソフトウェア」の設計、開発、製造に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「ソフトウェア」 設置場所への投入量; 一次; 「ソフトウェア」 調達原単位. ※1 次の項目を一次データとして収集する。 [燃料法の場合] ・輸送手段ごとの「燃料使用量」 [燃費法の場合] ・輸送手段ごとの「燃費」 ・輸送手段ごとの「輸送距離」 [トンキロ法の場合] ・輸送手段ごとの「輸送重量」 ※2 廃棄物等および廃水に関するデータ収集項目 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「廃棄物等」 「廃水」 処理方法ごとの排出量; 一次 または シナリオ; 「各処理方法」 処理原単位. 「廃棄物等」 各処理施設への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等のうちの化石資源由来成分」 焼却処理の量; 一次 または シナリオ; 「各化石資源由来成分」 燃焼原単位. 「廃棄物等のうち有機物成分」 埋立処理の量; 一次 または シナリオ; 「各有機物成分」 嫌気性分解原単位. |
| 7-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 【重要な機器の構成要素の投入量に関する規定】 データ収集した各構成要素の重量の合計が、機器の重量と大幅な乖離がないことを確認する。 【ソフトウェアの設計、開発、製造に係る投入量に関する規定】 総開発期間に使用したエネルギー（コンピュータや通信機器の電力使用量、空調・照明のエネルギーを含む）、および消耗品等（開発に伴い作成するドキュメントの紙、プリンタ・トナーを含む）の負荷を計上する。 |
| 7-4 | シナリオ | 特に規定しない。 |
| 7-5 | その他 | 【ソフトウェアの設計、開発、製造に係る活動量の配分に関する特例】 ソフトウェアの設計、開発、製造に係る活動量は、ソフトウェア製品の価格、また は工数で配分する。 |
| 8 | 提供者（事業者）－提供・維持管理段階に適用する項目 |  |
| 8-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | - ICTサービス提供プロセス - 維持管理プロセス（保守作業、保守作業に必要な機器、部品交換等）およびその輸送プロセス - 維持管理作業を提供するための要員移動プロセス |
| 8-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 - ICTサービス提供プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「水」 「燃料」 「電力」 サービス提供プロセスへの投入量; 一次; 「水」 「燃料」 「電力」 製造と供給および使用原単位. 「消耗品等」 サービス提供プロセスへの投入量; 一次; 「各副資材」 製造原単位. 「消耗品等」 サービス生産サイトへの輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等」 「廃水」 ※2. - 維持管理作業および輸送プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 維持管理作業に必要な作業に要する 「水」 「燃料」 「電力」 サービス提供プロセスへの投入量; 一次; 「水」 「燃料」 「電力」 製造と供給および使用原単位. 維持管理に必要な「機器、交換部品消耗品等」サービス提供プロセスへの投入量; 一次 または シナリオ; 「各機器、交換部品、副資材」 調達または製造原単位. 維持管理作業に必要な「機器、交換部品、消耗品等」 設置場所への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等」 ※2. - 維持管理作業に伴う要員移動プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 維持管理作業に伴う要員の移動量; 一次 または シナリオ; 「各移動手段」 人の移動原単位. ※1 輸送量（または燃料使用量）については、7-2に準ずる。 ※2 廃棄物等および廃水については、7-2に準ずる。 |
| 8-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 特に規定しない。 |
| 8-4 | シナリオ | 特に規定しない。 |
| 8-5 | その他 | 不定期な維持管理作業については対象外としてもよい 【消費電力の収集に関する規定】 使用時に水、電力、あるいは燃料を消費する製品の各消費量については、カタログ等で示された定格値または、関連法規・規格等に定められた測定方法による実測値を収集する。それらの情報が得られない場合は、CFP-PCRごとに妥当なシナリオを作成する。 |
| 9 | 提供者（事業者）－廃棄リサイクル段階に適用する項目 |  |
| 9-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | - 「使用済み機器等」の廃棄・リサイクルプロセス |
| 9-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 ①「使用済み機器等」の廃棄・リサイクルプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「使用済み機器等」 処理方法ごとの排出量; 一次 または シナリオ; 「各処理方法」 原単位. 「使用済み機器等」 各処理施設への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 原単位. 「使用済み機器等のうち化石資源由来成分」 焼却処理の量; 一次 または シナリオ; 「各化石資源由来成分焼却」 原単位. 「使用済み機器等のうち有機物成分」 埋立処理の量; 一次 または シナリオ; 「各有機物成分」 嫌気性分解原単位. ※1 輸送量（または燃料使用量）については、7-2に準ずる。 |
| 9-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 特に規定しない。 |
| 9-4 | シナリオ | 【廃棄物等の処理方法に関する規定】 廃棄物等の処理方法割合については、次のシナリオを使用する。 ・「廃容器包装」の廃棄処理シナリオは、「容器包装CFP-PCR」のシナリオ ・「使用済み機器」の廃棄処理シナリオは、国または公共団体の調査報告書等に基づいたシナリオ ただし、調査対象範囲が適切で、より新しい調査対象期間であることが望ましい。 シナリオはCFP-PCRごとに規定することが望ましい。 |
| 9-5 | その他 | 特に規定しない。 |
| 10 | 利用者（消費者）－調達段階に適用する項目 |  |
| 10-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | - 「ICTサービス利用に重要な機器等」の調達および輸送に係るプロセス - 「ICTサービス利用に必要なその他の機器等」の調達および輸送に係るプロセス - 「ICTサービス利用に重要なソフトウェア」の設計、開発、製造に係るプロセス - 「ICTサービス利用に必要なその他のソフトウェア」の設計、開発、製造に係るプロセス |
| 10-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 - 「ICTサービス利用に重要な機器等」の調達および輸送に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「機器の構成要素」 サービス利用場所へ投入される機器の調達に要する各構成要素の量; 一次; 「各構成要素」 調達原単位. 「機器の構成要素」 機器のサービス利用場所への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「水」 「燃料」 「電力」 サービス利用時の投入量; 一次; 「水」 「燃料」 「電力」 製造、供給および使用原単位. 「廃棄物等」 「廃水」 ※2. 「サービス利用に重要な機器、備品用具等」 サービス利用場所への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. - 「ICTサービス利用に必要なその他の機器等」の調達および輸送に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「その他の機器」 製品生産サイトへの投入量; 一次 または シナリオ; 「各部品および資材」 調達原単位. 「その他の機器」 サービス利用場所への輸送量（または燃料使用量）; ※１; 「各輸送手段」 輸送原単位. - 「ICTサービス利用に重要なソフトウェア」の設計、開発、製造に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「水」 「燃料」 「電力」 ソフトウェアの設計、開発、製造プロセスへの投入量; 一次; 「水」 「燃料」 「電力」 製造、供給および使用原単位. 「副資材（消耗品等）」 ソフトウェアの設計、開発、製造プロセスへの投入量; 一次; 「副資材（消耗品等）」 製造原単位. 「副資材（消耗品等）」 ソフトウェアの設計、開発、製造サイトへの輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等」 「廃水」 ※2. - 「ICTサービス利用に必要なその他のソフトウェア」の設計、開発、製造に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「ソフトウェア」 設置場所への投入量; 一次; 「ソフトウェア」 調達原単位. ※1 次の項目を一次データとして収集する。 [燃料法の場合] ・輸送手段ごとの「燃料使用量」 [燃費法の場合] ・輸送手段ごとの「燃費」 ・輸送手段ごとの「輸送距離」 [トンキロ法の場合] ・輸送手段ごとの「輸送重量」 ※2 廃棄物等および廃水に関するデータ収集項目 、7-2に準ずる。 |
| 10-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 特に規定しない。 |
| 10-4 | シナリオ | 特に規定しない。 |
| 10-5 | その他 | 特に規定しない。 |
| 11 | 利用者（消費者）－利用段階に適用する項目 |  |
| 11-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | - ICTサービス利用プロセス - ICTサービス利用に必要な消耗品の調達および輸送プロセス |
| 11-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 - ICTサービス利用プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「水」 「燃料」 「電力」 サービス利用プロセスへの投入量; 一次; 「水」 「燃料」 「電力」 製造と供給および使用原単位. - ICTサービス利用に必要な消耗品の調達および輸送プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「消耗品」 サービス利用プロセスへの投入量; 一次; 「各消耗品」 製造原単位. 「消耗品」 サービス利用場所への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等」 ※2. ※1 輸送量（または燃料使用量）については、7-2に順ずる。 ※2 廃棄物等および廃水については、7-2に順ずる。 |
| 11-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 特に規定しない。 |
| 11-4 | シナリオ | 【使用プロセス、および維持管理プロセスの負荷算定に用いるシナリオに関する規定】 製品または製品カタログ等に、標準的な利用方法が記載されている場合は、それを基にシナリオを作成する。標準的な利用方法が示されていない場合は、CFP-PCRごとに妥当なシナリオを作成する。 |
| 11-5 | その他 | 【消費電力の収集に関する規定】 使用時に水、電力、あるいは燃料を消費する製品の各消費量については、カタログ等で示された定格値または、関連法規・規格等に定められた測定方法による実測値を収集する。それらの情報が得られない場合は、CFP-PCRごとに妥当なシナリオを作成する。 |
| 12 | 利用者（消費者）－廃棄・リサイクル段階に適用する項目 |  |
| 12-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | - 「ICTサービス利用に必要な機器」の廃棄・リサイクルプロセス |
| 12-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 - 「ICTサービス利用に必要な機器」の廃棄・リサイクルプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「使用済み機器」 処理方法ごとの排出量; 一次 または シナリオ; 「各処理方法」 原単位. 「使用済み機器」 各処理施設への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 原単位. 「使用済み機器のうち化石資源由来成分」 焼却処理の量; 一次 または シナリオ; 「各化石資源由来成分焼却」 原単位. 「使用済み機器のうち有機物成分」 埋立処理の量; 一次 または シナリオ; 「各有機物成分」 嫌気性分解原単位. ※1 輸送量（または燃料使用量）については、7-2に準ずる。 |
| 12-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 特に規定しない。 |
| 12-4 | シナリオ | 【廃棄物等の処理方法に関する規定】 廃棄物等の処理方法割合については、次のシナリオを使用する。 ・「使用済み製品」の廃棄処理シナリオは、国または公共団体の調査報告書等に基づいたシナリオ ただし、調査対象範囲が適切で、より新しい調査対象期間であることが望ましい。 シナリオはCFP-PCRごとに規定することが望ましい。 |
| 12-5 | その他 | 特に規定しない。 |
| 13 | CFP宣言方法 |  |
| 13-1 | 追加情報 | 特に規定しない。 ｢CFP算定・宣言に関する要求事項｣第3.2.5章を参照のこと。 |
| 13-2 | 登録情報 | 【必須表示内容の規定】 次の項目は表示をしなければならない。 ・ データ収集期間、サービス利用時のシナリオおよび算定方法 ・算定対象としたサービス構成または機器内訳 ｢CFP算定・宣言に関する要求事項｣第3.2.6章を参照のこと。 |
| 13-3 | その他 | 特に規定しない。 |

# 附属書A-1：ライフサイクルフロー図（規定）

※全てのエネルギーおよび水の供給と使用に係るプロセスはフロー図から省略

算定の対象物

※このフロー図は工業製品のライフサイクルの概要を示した。特定の製品のCFP算定にあたっては、不要なプロセスを省略する等、実際に利用しているプロセスに沿って算定するこ

【凡例】

算定の対象プロセス

算定の対象外

# 附属書A-２：サービスにおけるライフサイクルフローの考え方の例（参考）

流通

使用・維持管理

廃棄・リサイクル

利用申し込み（契約）

利用終了（解約）

生産

原材料調達

サービスの開発・準備

サービスの提供／利用

サービスの後処理

サービス事業者にとってのフロー

サービスに利用されるモノ(*)のフロー

(*)サービスに利用される「モノ」として、本図では工業製品を想定したフローを描いているが、システムやエネルギーなど、利用されるモノに応じたフロー図作成が必要となる。

# 附属書B：輸送シナリオ（規定）

一次データが得られない場合の輸送シナリオを次の輸送距離をもとに、各段階別輸送モード毎に設定する。

B1. 輸送距離

・ 市内もしくは近隣市間に閉じることが確実な輸送の場合：50 km

・ 県内に閉じることが確実な輸送の場合：100 km

・ 県間輸送の可能性がある輸送の場合：500 km

・ 特定地域に限定されない場合（国内）：1,000 km

・ 海外における陸送距離：500 km

・ 港→港：港間の航行距離

附属書C：CFP算定・宣言の目的別の算定単位、表示単位、算定範囲の事例（参考）

| 製品 | CFP算定・宣言の目的 | 機能 | 算定単位（機能単位） | 表示単位 | 算定範囲（製品システム） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗濯洗剤 | 洗剤の使用時機能を含めたCFPを算定することで、洗剤の機能向上を評価し、消費者等の利害関係者とコミュニケーションする | 衣類の洗濯 | 衣類300kgの洗濯（1箱300g, 5gで5kgを洗濯できるため） | 洗濯1回（衣類5kg）あたり | 洗剤の製造、洗濯用水の提供、排水処理、洗濯機の電力など |
| サツマイモ | 消費者へ届くまでに、どこでどのように温室効果ガスが排出されているかを把握し、改善を図ると同時に、経年での改善効果をコミュニケーションする | サツマイモの一般家庭への提供 | サツマイモの標準重量1kg | サツマイモ1kg | サツマイモの栽培、流通、皮の廃棄など |
| 出版・業務用印刷物 | 出版物（例えば雑誌）のCFPで引用されることを目的として、ライフサイクル全体ではなく、印刷物の製造までを評価する。 | 出版・業務用印刷物の提供 | 印刷物5,000部 | 印刷物5,000部 | 紙の製造、印刷物の製造など |
| 複写機 | 複写機による温暖化防止への貢献を把握するため、複写機能の改善を把握し、消費者へコミュニケーションする | 情報用紙の印刷 | 情報用紙30,000枚の印刷 | 印刷1枚あたり（紙を含まない） | 複写機の製造、廃棄など |
| 複写機 | 印刷物の温室効果ガス排出量を把握し、改善ポイントの把握と、製紙会社を含めた利害関係者とコミュニケーションするためのデータ源とする | 印刷物の提供 | 印刷物30,000枚の提供 | 印刷物1枚あたり（紙を含む） | 複写機の製造、廃棄、紙の製造、印刷物の廃棄等 |
| ラーメンどんぶり | ラーメンに対して食器の温暖化への寄与が小さいことを消費者に伝え、食べ物の大事さなどをコミュニケーションする | ラーメンの提供 | ラーメン365杯の提供 | ラーメン1杯あたり（ラーメン調理を含む） | どんぶりの製造、洗浄、廃棄、ラーメン素材の製造、調理など |
| ラーメンどんぶり | 適切な食器洗浄の重要性を消費者とコミュニケーションする | 清潔なラーメンどんぶりの提供 | 清潔なラーメンどんぶり365回の提供 | ラーメンどんぶり利用1回あたり | どんぶりの製造、洗浄、廃棄 |
| ラーメンどんぶり | ラーメンどんぶりによる温暖化防止への貢献を把握するため、環境配慮型のラーメンどんぶりを検討すると同時に、消費者とコミュニケーションする | ラーメンどんぶり容器の提供 | ラーメンどんぶり1個の提供 | ラーメンどんぶり1個あたり | どんぶりの製造、廃棄など |
| 遠隔研修サービス | 遠隔研修サービスの温室効果ガス排出量を把握して、利用者へのコミュニケーションを行う | 遠隔研修サービスの提供 | 遠隔研修サービスの１契約 （１０ID）1年間分の提供 | 遠隔研修サービスの１ID１年あたり | 遠隔研修サービスのシステム開発、機器調達設置、運用、利用、廃棄など |