CFP-PCR策定のための分野別ガイド

C-06　附属書

- “加工食品”

このガイドは、「加工食品」分野におけるCFP-PCR原案を策定する際の便宜を図ることを目的としています。ガイドの作成にあたっては、次のCFP制度試行事業において制定された既存CFP-PCRから共通事項を抽出・整理し、次いで、本プログラムの｢CFP算定・宣言に関する要求事項｣および｢CFP-PCR に関する要求事項｣との整合化を行ないました。このため既存CFP-PCRとは必ずしも一致しない内容が含まれます。

PA-AA-02 うるち米（ジャポニカ米）

PA-AB-02 菜種油

PA-AI-04 ハム・ソーセージ類

PA-AL-02 チョコレート（ウェハース入りチョコレート）

PA-AM-02 インスタントコーヒー

PA-BH-02 即席めん

PA-BV-01 ビール類

PA-BX-01 清涼飲料

PA-CG-01 調味料関連製品

PA-CH-01 精製糖

PA-CM-01 水産加工食品

PA-CQ-01 牛乳

【本文書の使い方】

新たに「加工食品」分野においてCFP-PCR原案を策定する事業者等は、原則として、このガイドをテンプレートとして使用してください。原案作成にあたっては、対象製品に固有の要求事項が必要となりますので、要求事項を定めている｢CFP算定・宣言に関する要求事項｣および｢CFP-PCRに関する要求事項｣への適合を確認してください。

(注)

・MS-Wordの「変更履歴」を残したままでCFP-PCR原案を提出してください。

・下表中の斜体部分はCFP-PCRに記載すべき内容の説明なので、提出時には削除してください。

・PCRの策定の手順については、「CFP-PCR認定手順」をご参照ください。

“CFP-PCRの日本語名称”

Carbon Footprint of Products- Product Category Rule of

“CFP-PCRの英語名称”

本文書は、一般社団法人産業環境管理協会が運営管理する「カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム」（CFPプログラム）において、「加工食品」を対象としたCFPの算定・宣言のルールについて定める。

CFPの算定・宣言を行おうとする事業者等は、本文書および「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に基づいて、CFPの算定・宣言を行う。

| No. | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 適用範囲 | このCFP-PCRは、CFPプログラムにおいて「加工食品」を対象とするCFP算定およびCFP宣言に関する規則、要求事項および指示事項である。 なお、対象製品の関係法令に抵触する内容については、法令順守を優先する。 既存のCFP-PCRと適用範囲に重複がある場合には、本CFP-PCRを制定する理由について記載する。 |
| 2 | 対象とする製品種別の定義 |  |
| 2-1 | 製品種別 | JAS法に基づく品質表示基準で分類される加工食品を対象とする。 |
| 2-2 | 機能 | 次のうちいずれかの機能を与えるものを対象とする。 1. 「食品」として家庭に提供され消費されるもの 2. 「原材料」として事業者等に提供され加工されるもの |
| 2-3 | 算定単位 （機能単位） | 附属書D（参考）を参照し、機能単位を規定する。 次の機能単位で算定する。 1. 「食品」として家庭に提供され消費されるもの 販売単位 2. 「原材料」として事業者等に提供され加工されるもの 製品（中身）重量1ｋg |
| 2-4 | 対象とする構成要素 | 次の要素を含むものとする。 ・本体（中身および容器包装）、付属品 容器包装は、提供先の手元にわたるものとし、個装、内装、外装を問わない。 付属品は、提供先の手元にわたるものとし、常時、添付または同梱されるものとする。 ・各ライフサイクル段階で使用される輸送用資材、および副資材 |
| 3 | 引用規格および引用CFP-PCR | 次のCFP-PCRを引用する。 ・PA-BB 紙製容器包装（中間財） ・PA-BC プラスチック製容器包装 ・PA-BD 金属製容器包装（中間財） ・PA-BE ガラス製容器（中間財） 以上の容器包装関連CFP-PCR4件をまとめて、以後「容器包装CFP-PCR」と記述する。 本文書では（6-7）および（11-4）にて引用している。 ・重要な原材料（生鮮食品）のCFP-PCR 本文書では（7-2）にて引用している。 |
| 4 | 用語および定義 | CFP-PCR内で使用される、一般に馴染みのない用語や、特定の定義を与える必要のある用語についてCFP-PCRごとに規定する。 |
| 5 | 製品システム（データの収集範囲） |  |
| 5-1 | 製品システム（データの収集範囲） | 次のライフサイクル段階を対象とする。 1. 「食品」として家庭に提供され消費されるもの ・原材料調達段階 ・生産段階 ・流通段階 ・使用・維持管理段階 ・廃棄・リサイクル段階 ただし、原材料調達段階と生産段階でデータを個別に収集することが困難なプロセスは、いずれかの段階にまとめて計上してもよい。 2. 「原材料」として事業者等に提供され加工されるもの ・原材料調達段階 ・生産段階 ・流通段階 なお、中間財の場合で、使用・維持管理、廃棄・リサイクルの状況把握が可能な場合は、それらの段階を対象に含めてもよい。 ライフサイクルを考慮した場合はCFPとなる。一部の段階を対象外とした場合は、部分的CFPとなる。 |
| 5-2 | カットオフ基準およびカットオフ対象 | 【カットオフ対象とする段階、プロセスおよびフロー】 ・製品を生産する設備などの資本財の使用時以外の負荷 ・生産工場などの建設に係る負荷 ・複数年使用する資材の負荷 ・投入物を外部から調達する際に使用される容器包装や輸送資材の負荷 ・副資材のうち、マスク、軍手等の汎用的なものの負荷 ・事務部門や研究部門などの間接部門に係る負荷 ・妥当なシナリオのモデル化ができない場合の使用・維持管理段階に係る負荷 ・土地利用変化に係る負荷 【カットオフ基準の特例】 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、カットオフ基準を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 |
| 5-3 | ライフサイクルフロー図 | 附属書A（規定）に一般的なライフサイクルフロー図を示す。CFPの算定時には、このライフサイクルフロー図から外れない範囲で算定製品ごとに詳細化したライフサイクルフロー図を作成しなければならない。 |
| 6 | 全段階に共通して適用するCFP算定方法 |  |
| 6-1 | 一次データの収集範囲 | 一次データの収集範囲は(7-2)、(8-2)、(9-2)、(10-2)および(11-2)に記載する。 なお、一次データの収集範囲外のデータ収集項目についても、必要に応じて一次データを収集してよい。 |
| 6-2 | 一次データの品質 | 特に規定しない。 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、一次データの品質を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 |
| 6-3 | 一次データの収集方法 | 特に規定しない。 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、一次データの収集方法を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 |
| 6-4 | 二次データの品質 | 特に規定しない。 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、二次データの品質を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 |
| 6-5 | 二次データの収集方法 | 特に規定しない。 「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、二次データの収集方法を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。例えば、CFP-PCRごとに使用する二次データを指定することができる。 |
| 6-6 | 配分 | 【配分基準に関する規定】 特に規定しない。 「CFP算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内において、配分方法を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 【配分の回避に関する規定】 特に規定しない。 配分を必要とする重要なプロセスについて、配分を回避する方法を必要に応じて規定する。 【配分の対象に関する規定】 特に規定しない。 配分を必要とする重要なプロセスについて、配分対象とするもの・しないものを必要に応じて規定する。 |
| 6-7 | シナリオ | 【輸送に関するデータ収集】 輸送量（または燃料使用量）に関して一次データの収集が困難な場合、および各段階でシナリオを設定していない場合は、附属書B（規定）のシナリオを使用しなければならない。 【廃棄物等の取扱い】 処理方法について一次データの収集が困難な場合、および各段階でシナリオを設定していない場合、紙類やプラスチックのように焼却できるものはすべて焼却処理とし、金属のように焼却できないものはすべて埋立処理として算定する。なお、容器包装CFP-PCRの対象となるものについては、容器包装CFP-PCRの廃棄物等の処理のシナリオを適用してもよい。 |
| 6-8 | その他 | 特に規定しない。 シリーズ製品について独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに規定する。 |
| 7 | 原材料調達段階に適用する項目 |  |
| 7-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | ①重要な「原材料」の製造および輸送に係るプロセス ②その他の「原材料」の製造および輸送に係るプロセス ③「容器包装」、「付属品」の製造および輸送に係るプロセス |
| 7-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 ①重要な「原材料」の製造および輸送に係るプロセス 引用する当該原材料のCFP-PCRに従ってデータを収集する。 なお、当該原材料のCFP-PCRが存在しない場合は、同時に当該CFP-PCRの作成が必要となるが、本CFP-PCRにまとめて作成することもできる。 ②その他の「原材料」の製造および輸送に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「原材料」 製品生産サイトへの投入量; 一次; 「原材料」 製造原単位. 「原材料」 製品生産サイトへの輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. ③「容器包装」、「付属品」の製造および輸送に係るプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「容器包装」 「付属品」 製品生産サイトへの投入量; 一次; 「容器包装」 「付属品」 製造原単位. 「容器包装」 「付属品」 製品生産サイトへの輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. ※次の項目を一次データとして収集する。 [燃料法の場合] ・輸送手段ごとの「燃料使用量」 [燃費法の場合] ・輸送手段ごとの「燃費」 ・輸送手段ごとの「輸送距離」 [トンキロ法の場合] ・輸送手段ごとの「輸送重量」 |
| 7-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 特に規定しない。 |
| 7-4 | シナリオ | 特に規定しない。 |
| 7-5 | その他 | 特に規定しない。 |
| 8 | 生産段階に適用する項目 |  |
| 8-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | ①本体の中身の生産（加工）、検査、保管、梱包プロセス ②サイト間輸送プロセス |
| 8-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 ①本体の中身の生産（加工）、検査、保管、梱包プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「水」 「燃料」 「電力」 製品生産プロセスへの投入量; 一次; 「水」 「燃料」 「電力」 製造と供給および使用原単位. 「副資材（生産用資材、薬品等）」 製品生産プロセスへの投入量; 一次; 「各副資材」 製造原単位. 「副資材（生産用資材、薬品等）」 製品生産サイトへの輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等」 「廃水」 ※2 別表に記載. ②サイト間輸送プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「副資材（輸送用資材）」 サイト間輸送プロセスへの投入量; 一次; 「各副資材」 製造原単位. 「副資材（輸送用資材）」 製品生産サイトへの輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「輸送物」 各サイト間の輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等」 ※2. ※1 輸送量については、7-2に順ずる。 ※2 廃棄物等および廃水に関するデータ収集項目 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「廃棄物等」 「廃水」 処理方法ごとの排出量; 一次 または シナリオ; 「各処理方法」 処理原単位. 「廃棄物等」 各処理施設への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等のうちの化石資源由来成分」 焼却処理の量; 一次 または シナリオ; 「各化石資源由来成分」 燃焼原単位. 「廃棄物等のうち有機物成分」 埋立処理の量; 一次 または シナリオ; 「各有機物成分」 嫌気性分解原単位. 【配分のために収集する一次データ収集項目】 ・「本体の中身」の生産量 ・「共製品」の生産量 |
| 8-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 特に規定しない。 |
| 8-4 | シナリオ | 特に規定しない。 |
| 8-5 | その他 | 特に規定しない。 |
| 9 | 流通段階に適用する項目 |  |
| 9-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | 1. 「食品」として家庭に提供され消費されるもの 製品生産サイトから店舗（宅配の場合は家庭）までを対象とする。 2. 「原材料」として事業者等に提供され加工されるもの 算定事業者の関与する範囲を対象とする。 ①「出荷品」の輸送、保管プロセス 保管プロセスは、冷凍、冷蔵、チルドの場合のみ対象とする。 ②販売プロセス 販売プロセスは、冷凍、冷蔵、チルドの場合のみ対象とする。 |
| 9-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 ①「出荷品」の輸送、保管プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「出荷品」 輸送量（または燃料使用量）; 一次; 「輸送手段」 輸送原単位. 「水」 「燃料」 「電力」 出荷品の輸送、保管プロセスへの投入量; 二次 または シナリオ; 「水」 「燃料」 「電力」 製造と供給および使用原単位. 「副資材（輸送用資材）」 出荷品の輸送、保管プロセスへの投入量; 二次 または シナリオ; 「副資材（輸送用資材）」 製造原単位. 「副資材（輸送用資材）」 出荷品の輸送、保管サイトへの輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「輸送手段」 輸送原単位. 「廃棄物等」 「廃水」 ※2. ②販売プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「製品」 販売手段（店舗常温／冷凍／冷蔵、宅配常温／冷凍／冷蔵、）ごとの販売量; 二次 または シナリオ; 「各販売手段」 販売原単位. 「水」 「燃料」 「電力」 販売プロセスへの投入量; 二次 または シナリオ; 「水」 「燃料」 「電力」 製造と供給および使用原単位. ※1 輸送量については、7-2に順ずる。 ※2 廃棄物等および廃水については、8-2に順ずる。 |
| 9-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 特に規定しない。 |
| 9-4 | シナリオ | 【販売手段ごとの販売量に関する規定】 販売手段ごとの販売量について事業者が妥当なシナリオを設定することとする。 【廃棄物等の処理方法に関する規定】 特に規定しない。 |
| 9-5 | その他 | 特に規定しない。 |
| 10 | 使用・維持管理段階に適用する項目 |  |
| 10-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | ①家庭における保管プロセス 家庭に提供される製品において、冷蔵、冷凍、チルドの保管が必要な場合のみ対象とする。 ②家庭における調理プロセス 家庭に提供される製品において、加熱調理が必要な場合のみ対象とする。 |
| 10-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 ①家庭における保管プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「電力」 家庭保管プロセスへの投入量; シナリオ; 「電力」 製造と供給および使用原単位. ②家庭における調理プロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「水」 「燃料」 「電力」 家庭調理プロセスへの投入量; シナリオ; 「水」 「燃料」 「電力」 製造と供給および使用原単位. 「廃水」 排出量; シナリオ; 「下水道」 処理原単位. 【シナリオを適用するための一次データ収集項目】 ・「製品」保管重量 ・「製品」調理重量 |
| 10-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 「製品」の保管重量および調理重量は、算定単位の重量とする。 |
| 10-4 | シナリオ | ①家庭における保管プロセス 「電力」の投入量は、以下の式で求める。 電力投入量＝（算定単位重量[kg]／販売単位重量[kg]）×0.93 kWh ×製品容積（L）×賞味期間（年） シナリオの考え方を附属書C（参考）に示す。 製品容積は、製品の縦、横、高さ（いずれも最大値）を乗算して求める。 「製品」の冷蔵、冷凍、チルドの保管が必要な期間は、賞味期間のすべてとするが、実際の保管期間が賞味期間と大きく異なる場合は、別途設定してもよい。 ②家庭における調理プロセス 「水」、「燃料」、「電力」の投入量は、製品に記載された調理方法を基に、次の式に従って算定する。 ・ガスコンロの場合 燃料投入量[m3]＝（算定単位重量[kg]／調理物全体重量[kg]）×0.332[m3/h]×加熱時間[h] ・電子レンジの場合 電力投入量[kWh]＝（算定単位重量[kg]／調理物全体重量[kg]）×1.43[kW/h]×加熱時間[h] シナリオの考え方を附属書C（参考）に示す。 製品に調理方法が記載されていない場合は、附属書C（参考）のC4. 汎用的調理シナリオを用いて算定する。 CFP-PCRごとに妥当なシナリオを作成してもよい。 |
| 10-5 | その他 | 特に規定しない。 |
| 11 | 廃棄・リサイクル段階に適用する項目 |  |
| 11-1 | データ収集範囲に含まれるプロセス | ①「廃容器包装」の廃棄・リサイクルプロセス ②「食品残渣」の廃棄・リサイクルプロセス いずれも家庭に提供される製品において対象とする。 |
| 11-2 | データ収集項目 | 次表に示すデータ項目を収集する。 ①「廃容器包装」の廃棄・リサイクルプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「廃容器包装」 処理方法ごとの排出量; シナリオ; 「各処理方法」 処理原単位. 「廃容器包装」 各処理施設への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 原単位. 「廃容器包装のうち化石資源由来成分」 焼却処理の量; シナリオ; 「各化石資源由来成分焼却」 原単位. 「廃棄物等のうち有機物成分」 埋立処理の量; シナリオ; 「各有機物成分」 嫌気性分解原単位. ②「食品廃棄物（食品残渣）」の廃棄・リサイクルプロセス 活動量の項目名; 活動量 の区分; 活動量に乗じる 原単位の項目名. 「食品廃棄物（食品残渣）」 処理方法ごとの排出量; シナリオ; 「各処理方法」 原単位. 「食品廃棄物（食品残渣）」 各処理施設への輸送量（または燃料使用量）; ※1; 「各輸送手段」 原単位. 「食品廃棄物（食品残渣）」 埋立処理の量; シナリオ; 「各有機物資源」 嫌気性分解原単位. ※1 輸送量については、7-2に順ずる。 |
| 11-3 | 一次データの収集方法および収集条件 | 特に規定しない。 |
| 11-4 | シナリオ | 【食品残渣の排出量に関する規定】 「食品残渣」の排出量は、非可食部の重量とする。 非可食部の割合については、文部科学省「日本食品標準成分表」の最新版に示される「生」の状態の廃棄率を用いて算定する。該当する商品がない場合には、農水省HP食料需給表の最新版を用いる。 【廃棄物等の処理方法に関する規定】 廃棄物等の処理方法割合については、次のシナリオを使用する。 ・ 「廃容器包装」の廃棄処理シナリオは、「容器包装CFP-PCR」のシナリオ ・ 「食品残渣」の廃棄処理シナリオは、環境省「一般廃棄物の排出および処理状況等について」における一般廃棄物の処理状況 （平成18年度実績の場合： ・焼却処理：92% ・直接埋立処理：3% ・リサイクル処理：5% |
| 11-5 | その他 | 特に規定しない。 |
| 12 | CFP宣言方法 |  |
| 12-1 | 追加情報 | 【推奨表示内容の規定】 次の項目について記載することが望ましい。 ・ 販売準備プロセスや容器包装の投入プロセスについて平均値を使用した場合には、「加工（カット等）方法」、「容器包装の種類」等について平均値を使用した旨 ｢CFP算定・宣言に関する要求事項｣第3.2.5章を参照のこと。 |
| 12-2 | 登録情報 | 【必須表示内容の規定】 次の項目は表示をしなければならない。 ・ 使用・維持管理段階の算定方法（シナリオ） ｢CFP算定・宣言に関する要求事項｣第3.2.6章を参照のこと。 |
| 12-3 | その他 | 特に規定しない。 |

# 附属書A：ライフサイクルフロー図（規定）

A1. 「食材」として提供され家庭で消費されるもの

①原材料調達段階

重要な原材料の

製造

輸送、保管プロセス

廃棄物等

の輸送

②生産段階

③流通段階

④使用・維持管理

段階

⑤廃棄・リサイクル段階

店舗

処理

廃棄物等

輸送

原材料

調理

保管

システム境界

処理

その他の原材料

の製造

原材料の輸送

容器包装、付属品の輸送

容器包装、付属

品

の製造

原材料

容器包装、付属品

製品

廃棄物等

輸送

加工、検査、保管、梱包

プロセス

サイト間輸送

プロセス

処理

廃水

副資材の輸送

副資材の製造

副資材

処理

副資材の輸送

副資材の製造

副資材

原材料の輸送

廃棄物等

輸送

処理

資材、消耗品の輸送

資材、消耗品の製造

資材、消耗品

※全てのエネルギーおよび水の供給と使用に係るプロセスはフロー図から省略

算定の対象物

※このフロー図は加工食品のライフサイクルの概要を示した。特定の製品のCFP算定にあたっては、不要なプロセスを省略する等、実際に利用しているプロセスに沿って算定すること

【凡例】

算定の対象プロセス

算定の対象外

# 附属書A：ライフサイクルフロー図（規定）

A2.「原材料」として事業者に提供されるもの

①原材料調達段階

重要な原材料の

製造

輸送、保管プロセス

②生産段階

③流通段階

廃棄物等

輸送

原材料

システム境界

処理

その他の原材料

の製造

原材料の輸送

容器包装、付属品の輸送

容器包装、付属

品

の製造

原材料

容器包装、付属品

製品

廃棄物等

輸送

加工、検査、保管、梱包

プロセス

サイト間輸送

プロセス

処理

廃水

副資材の輸送

副資材の製造

副資材

処理

副資材の輸送

副資材の製造

副資材

原材料の輸送

製品

※全てのエネルギーおよび水の供給と使用に係るプロセスはフロー図から省略

算定の対象物

※このフロー図は加工食品のライフサイクルの概要を示した。特定の製品のCFP算定にあたっては、不要なプロセスを省略する等、実際に利用しているプロセスに沿って算定すること

【凡例】

算定の対象プロセス

算定の対象外

附属書B：輸送シナリオ（規定）

一次データが得られない場合の輸送シナリオを次に示す。

B1. 輸送距離

・ 市内もしくは近隣市間に閉じることが確実な輸送の場合：50 km

・ 県内に閉じることが確実な輸送の場合：100 km

・ 県間輸送の可能性がある輸送の場合：500 km

・ 特定地域に限定されない場合（国内）：1,000 km

・ 港→港：港間の航行距離

B2. 輸送手段および積載率

| ライフサイクル段階 | 設定シナリオ |  |
| --- | --- | --- |
| 原材料調達段階、 原材料調達輸送 | 輸送が陸運のみの場合 | ＜輸送手段＞ 10 トントラック ＜積 載 率＞ 62 % |
|  | 輸送に海運が伴う場合 （輸入先国内輸送、生産サイト→港） | ＜輸送手段＞ 10 トントラック ＜積 載 率＞ 62 % |
|  | 輸送に海運が伴う場合 （国際間輸送、港→港） | ＜輸送手段＞ コンテナ船（＜4,000 TEU） |
|  | 輸送に海運が伴う場合 （国内輸送、港→納入先） | ＜輸送手段＞ 10 トントラック ＜積 載 率＞ 62 % |
| 生産段階 サイト間輸送 副資材調達輸送 廃棄物輸送 | サイト間輸送 | ＜輸送手段＞ 2 トントラック ＜積 載 率＞ 58 % |
|  | 副資材調達輸送 | 原材料調達段階と同じ |
|  | 廃棄物輸送 （生産サイト→処理施設） | ＜輸送手段＞ 2トントラック ＜積 載 率＞ 58 % |
| 流通段階 製品輸送 廃棄物輸送 | 生産地が海外の場合 （生産サイト→生産国の港） | ＜輸送手段＞ 10 トントラック ＜積 載 率＞ 62% |
|  | 生産地が海外の場合 （生産国の港→国内の港） | ＜輸送手段＞ コンテナ船（＜4,000 TEU） |
|  | 生産地が海外の場合 （国内の港→店舗等） | ＜輸送手段＞ 10 トントラック ＜積 載 率＞ 62 % |
|  | 生産地が国内の場合 （生産サイト→店舗等） | ＜輸送手段＞ 10 トントラック ＜積 載 率＞ 62 % |
|  | 廃棄物輸送 （店舗等→処理施設） | ＜輸送手段＞ 2 トントラック ＜積 載 率＞ 58 % |
| 廃棄・リサイクル段階 | 廃棄物輸送 （ごみ集積所→処理施設） | ＜輸送手段＞ 2 トントラック ＜積 載 率＞ 58% |

附属書C：使用・維持管理段階のシナリオの考え方（参考）

C1.　保管シナリオ

家庭用冷蔵庫の年間消費電力量を定格内容積の平均値で除算し、負荷量を定格内容積の70％として算出し、得られた値（0.93 kWh／年 ）を製品容積1 リットル あたりの年間消費電力量とする。

冷蔵保管に使用する冷蔵庫としては、次の条件のものを選択した。

・冷却方式　　　　　　　間冷式

・定格内容積　　　　　 401 ～450 リットル（平均423リットル）

・年間消費電力量　　 275 kWh／年 （平均値）

出典：「省エネ性能カタログ 20011年冬」（資源エネルギー庁）

C2.　ガスコンロの燃料投入量

燃料は都市ガス13A（熱量45.6 MJ/N㎥ ）を使用するとする。

製品に係る燃料投入量＝（製品重量[kg]／調理全体重量[kg]）×燃料投入量[㎥/時間]×加熱時間[時間]

燃料投入量＝ガスコンロのガス供給能力／都市ガス13Aの熱量、で算出する。

ガスコンロのガス供給能力は一般家庭用で市販されているガスコンロの最大値である4.2 kW とする。

C3.　電子レンジの電力投入量

普及率の高い電子レンジ機種（NE-M264）の消費電力から、電子レンジの1時間あたりの消費電力を1.43kWhとする。

C4.　汎用的調理シナリオ

＜シナリオ＞

エネルギー使用量（電力投入量、都市ガス投入量およびLPG投入量）については、一世帯当たりの電気、ガスの投入量のうち調理(厨房)向けを一世帯当たりの加熱調理する食料品の購入重量（可食部分）で除して商品１ｋｇあたりの入出力量とする。

| 入出力項目 | 入出力量（※1） |  | 算定根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電力投入量 | 0.379 | kWh/kg | ・一世帯当たりの年間の商品使用にかかる消費電力 （世帯当たり）年間の商品使用にかかる消費電力 ＝（〃）年間の厨房用消費電力 ＝194千kcal/世帯･年 (※2） ・加熱調理する食料品（可食部分）１ｋｇあたり 194千kcal/世帯･年÷595.877 kg/世帯･年（※3） ＝326 kcal /kg ＝0.379 kWh/kg |
| 都市ガス 投入量 | 2.13 | MJ/kg | ・一世帯当たりの年間の商品使用にかかる都市ガス消費量 ＝（世帯当たり年間）年間の厨房用都市ガス消費量 ＝ 303千kcal/世帯･年 (※2） ・加熱調理する食料品（可食部分）１ｋｇあたり 303千 kcal/世帯･年÷595.877 kg/世帯･年（※3） ＝508 kcal /kg ＝2.13MJ/kg |
| LPG投入量 | 2.32 | MJ/kg | ・一世帯当たりの年間の商品使用にかかるLPG消費量 ＝（世帯当たり年間）年間の厨房用LPG消費量 ＝ 331千kcal/世帯･年 (※2） ・加熱調理する食料品（可食部分）１ｋｇあたり 331千kcal/世帯･年÷595.877 kg/世帯･年（※3） ＝555 kcal /kg ＝2.32MJ/kg |

※1　可食部分１kgあたり。調味料は投入量全てを可食部分としている。

※2　世帯当たり厨房用年間消費エネルギー：電力194千 kcal/世帯、都市ガス303千 kcal/世帯、LPG331千 kcal/世帯、石炭等2千 kcal/世帯

出典：省エネセンター「エネルギー経済統計要覧2009」、「Ⅱ．最終需要部門別エネルギー需要 ２．家庭部門 (５) 家庭部門世帯当たり用途別エネルギー源別エネルギー消費量」（2007年度分）

※3　食料品目中要加熱品目の可食部分購入重量: 595.877 kg/世帯・年

出典：2007年総務省家計調査（2007年分、2人以上の世帯）、ただし、食料品目中要加熱品目の可食部分購入重量は、データが把握できるのが429.011kg/世帯･年であり、データの不明な品目について金額の比で補正した（要加熱食品の購入金額（全体）：390,630円/世帯・年、うち重量判明分281,240円/世帯・年）出典：2008年総務省家計調査（2007年分、2人以上の世帯）、ただし、食料品目中要加熱品目の可食部分購入重量は、データが把握できるのが421.695kg/世帯･年であり、データの不明な品目について金額の比で補正した（要加熱食品の購入金額（全体）：383,707円/世帯・年、うち重量判明分274,317円/世帯・年）

附属書D：CFP算定・宣言の目的別の算定単位、表示単位、算定範囲の考え方（参考）

| 製品 | CFP算定・宣言の目的 | 機能 | 算定単位（機能単位） | 表示単位 | 算定範囲（製品システム） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗濯洗剤 | 洗剤の使用時機能を含めたCFPを算定することで、洗剤の機能向上を評価し、消費者等の利害関係者とコミュニケーションする | 衣類の洗濯 | 衣類300kgの洗濯（1箱300g, 5gで5kgを洗濯できるため） | 洗濯1回（衣類5kg）あたり | 洗剤の製造、洗濯用水の提供、排水処理、洗濯機の電力など |
| サツマイモ | 消費者へ届くまでに、どこでどのように温室効果ガスが排出されているかを把握し、改善を図ると同時に、経年での改善効果をコミュニケーションする | サツマイモの一般家庭への提供 | サツマイモの標準重量1kg | サツマイモ1kg | サツマイモの栽培、流通、皮の廃棄など |
| 出版・業務用印刷物 | 出版物（例えば雑誌）のCFPで引用されることを目的として、ライフサイクル全体ではなく、印刷物の製造までを評価する。 | 出版・業務用印刷物の提供 | 印刷物5,000部 | 印刷物5,000部 | 紙の製造、印刷物の製造など |
| 複写機 | 複写機による温暖化防止への貢献を把握するため、複写機能の改善を把握し、消費者へコミュニケーションする | 情報用紙の印刷 | 情報用紙30,000枚の印刷 | 印刷1枚あたり（紙を含まない） | 複写機の製造、廃棄など |
| 複写機 | 印刷物の温室効果ガス排出量を把握し、改善ポイントの把握と、製紙会社を含めた利害関係者とコミュニケーションするためのデータ源とする | 印刷物の提供 | 印刷物30,000枚の提供 | 印刷物1枚あたり（紙を含む） | 複写機の製造、廃棄、紙の製造、印刷物の廃棄等 |
| ラーメンどんぶり | ラーメンに対して食器の温暖化への寄与が小さいことを消費者に伝え、食べ物の大事さなどをコミュニケーションする | ラーメンの提供 | ラーメン365杯の提供 | ラーメン1杯あたり（ラーメン調理を含む） | どんぶりの製造、洗浄、廃棄、ラーメン素材の製造、調理など |
| ラーメンどんぶり | 適切な食器洗浄の重要性を消費者とコミュニケーションする | 清潔なラーメンどんぶりの提供 | 清潔なラーメンどんぶり365回の提供 | ラーメンどんぶり利用1回あたり | どんぶりの製造、洗浄、廃棄 |
| ラーメンどんぶり | ラーメンどんぶりによる温暖化防止への貢献を把握するため、環境配慮型のラーメンどんぶりを検討すると同時に、消費者とコミュニケーションする | ラーメンどんぶり容器の提供 | ラーメンどんぶり1個の提供 | ラーメンどんぶり1個あたり | どんぶりの製造、廃棄など |